# 基于 RISC-V 的高性能 CPU 设计及 FPGA 验证

# —— RV32I 五级流水线处理器设计文档

2026 年 10 月

# 目 录

1 项目概述	4

2 RV32I 指令集与设计基础	4

2.1 指令格式	4

2.2 指令全集	4

2.3 寄存器与调用约定	5

3 总体架构设计	5

3.1 设计演进路线	5

3.2 顶层模块划分	5

3.3 数据通路总览	5

3.4 关键设计决策	5

4 五级流水线详细设计	6

4.1 取指级（IF/IF2）	6

4.2 译码级（ID）	6

4.3 执行级（EX）	6

4.4 访存级（MEM）	6

4.5 写回级（WB）	7

4.6 流水线寄存器	7

4.7 子模块信号接口	7

5 冒险处理与高性能优化	7

5.1 数据冒险与转发	7

5.2 控制冒险与分支预测	8

5.3 jalr 对齐	8

5.4 hazard_unit 修复	8

5.5 MMIO 演示接口	8

6 存储子系统设计（BRAM 可综合化）	8

6.1 指令内存 imem	8

6.2 数据内存 dmem	9

6.3 写后读同址旁路	9

6.4 资源实测与优化历程	9

6.5 关键问题与调试方法	9

7 验证与测试	10

7.1 验证策略	10

7.2 模块级与整机测试	10

7.3 官方测试集	10

7.4 应用演示程序	10

8 FPGA 实现与资源	11

8.1 目标平台	11

8.2 综合实现流程	11

8.3 资源占用	11

8.4 实机上板验证	11

9 结论与展望	12

9.1 完成度总结	12

9.2 技术亮点	12

9.3 不足与展望	12

# 1 项目概述

本项目面向集创赛“七星微杯：基于 RISC-V 的高性能 CPU 设计及 FPGA 验证”赛题，从零设计并实现了一个 RV32I 指令集的五级流水线 RISC-V 处理器，并在两款 FPGA 平台上完成了综合、实现与实机上板验证。处理器采用 Verilog-2001 编写，开发环境为 Xilinx Vivado 2019.1，仿真采用 xsim。

设计遵循教材《数字设计和计算机体系结构 RISC-V 版》第六、七章的结构体系，在单周期处理器验证通过的基础上，实现了 IF/ID/EX/MEM/WB 五级流水线，并完成了数据转发、加载-使用停顿、2-bit 饱和计数器分支预测与 BTB（分支目标缓冲）等高性能优化。

项目最终成果包括：官方 riscv-tests 测试集 rv32ui 目录 40/42 项通过、2 项边界跳过；矩阵乘法与快速排序两个应用演示程序仿真通过；AC7021B（Zynq-7020）实机 LED 闪烁验证通过；综合资源达到 LUT<5000 的赛题要求（Slice LUTs 3154、Block RAM×4）。项目代码与完整开发记录（risc-v.md）已提交至 GitHub 仓库。

# 2 RV32I 指令集与设计基础

## 2.1 指令格式

RV32I 是 RISC-V 32 位基础整数指令集，全部指令为 32 位固定长度，共有 R、I、S、B、U、J 六种格式。R 型用于寄存器-寄存器运算，I 型用于立即数运算与访存，S 型用于存储，B 型用于条件分支，U 型用于 LUI/AUIPC 高 20 位立即数，J 型用于 JAL 跳转。

## 2.2 指令全集

本设计支持 RV32I 全部 40 条基础指令：算术逻辑（ADD/SUB/SLL/SRL/SRA/SLT/SLTU/AND/OR/XOR）、立即数类（ADDI/SLTI/SLTIU/XORI/ORI/ANDI/SLLI/SRLI/SRAI）、访存（LB/LH/LW/LBU/LHU/SB/SH/SW）、分支（BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU）、跳转（JAL/JALR）、高立即数（LUI/AUIPC）、同步（FENCE/FENCE.I）、环境调用（ECALL/EBREAK，仿真中以自研测试框架替代）。

## 2.3 寄存器与调用约定

寄存器堆为 32×32 位，x0 硬连为 0（写入被忽略）。通用约定：x1（ra）返回地址、x2（sp）栈指针、x3（gp）全局指针（本设计中同时作为测试框架的通过标志）、x8（s0/fp）帧指针。

# 3 总体架构设计

## 3.1 设计演进路线

设计分三步推进：第一步实现单周期 RV32I CPU（riscv_single），完整验证指令译码与数据通路；第二步实现五级流水线；第三步完成冒险处理、分支预测与存储子系统优化。每一步都以独立 Testbench 仿真验证通过后再进入下一步，官方测试集在流水线阶段收口。

## 3.2 顶层模块划分

流水线顶层模块 riscv_pipeline 例化以下子模块：取指与预测（branch_predictor）、译码（regfile、extend、control_unit）、执行（alu、branch_unit）、访存（imem、dmem）、流水线寄存器（pipe_regs）、冒险控制（hazard_unit）、数据转发（forward_unit）。各模块职责清晰、接口独立，便于单元级验证。

## 3.3 数据通路总览

取指级 IF2 每周期从 imem 读取指令并暂存指令寄存器；ID 级译码并读寄存器堆；EX 级执行运算并判定分支；MEM 级访问数据内存；WB 级写回寄存器堆。两级转发网络（EX/MEM 与 MEM/WB）将后级结果前送，避免数据冒险停顿；分支预测器在 IF 级提供预测目标，解析在 EX 级，预测错误时冲刷 IF/ID 两级。

## 3.4 关键设计决策

| 决策项 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 流水线深度 | 五级（IF/ID/EX/MEM/WB） | 教材标准结构，性能与复杂度平衡 |
| 转发网络 | 两级旁路（EX/MEM、MEM/WB） | 消除大部分数据冒险停顿 |
| 分支预测 | 2-bit 饱和计数器 + BTB | 循环与调用场景预测命中率高 |
| 访存同步化 | imem/dmem 真同步读（SYNC_READ=1） | 可推断 Block RAM，大幅降低 LUT |
| 内存容量 | DEPTH 参数化（仿真 8192/FPGA 2048） | FPGA 控内存，资源达标 |
| 演示接口 | MMIO 0xFxxxxxxx 写 → LED | 板上可观察 |

表 1 关键设计决策

# 4 五级流水线详细设计

## 4.1 取指级（IF/IF2）

取指级由 PC 寄存器、imem 指令内存与分支预测器组成。PC 每周期递增 4，预测分支命中时加载预测目标。为支持同步读内存，取指引入 IF2 寄存器级：pc_f2 与 instr_f2 在取指地址寄存器 a_r 之后一拍锁存指令，保证 BRAM 读延迟一拍后指令与 PC 对齐。停顿期间 IF2 完全保持，避免指令重复执行。

## 4.2 译码级（ID）

译码级对 instr_id 进行字段拆解：立即数扩展（extend）按 I/S/B/U/J 五型生成立即数；控制单元（control_unit）生成 RegWrite、ALUSrc、MemWrite、MemRead、MemtoReg、Branch、Jump、ALUOp 等控制信号；寄存器堆（regfile）双读口读出 rs1/rs2 数据。

## 4.3 执行级（EX）

执行级由 ALU 与分支判定单元（branch_unit）组成。ALU 支持全部 RV32I 算术逻辑运算与移位；branch_unit 对 BEQ/BNE/BLT/BGE/BLTU/BGEU 六种条件进行判定。jalr 目标在 EX 级计算并对齐（最低位清零，符合 RISC-V 规范）。

## 4.4 访存级（MEM）

访存级访问 dmem 数据内存，支持字节/半字/字的有符号与无符号读取（lb/lh/lbu/lhu/lw）及 sb/sh/sw 存储，字节使能信号由 funct3 与低两位地址生成。MMIO 观察端口（io_write/io_wdata）在 MEM 级输出，CPU 向 0xF0000000 写值即可点亮板载 LED。

## 4.5 写回级（WB）

写回级将访存数据或 ALU 结果通过 MemtoReg 选择后写入寄存器堆目标寄存器；转发网络同时在该级提取结果供前级使用。

## 4.6 流水线寄存器

pipe_regs 提供四级流水线寄存器（IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB），每级携带 valid 有效位与 flush 冲刷信号，支持停顿保持与分支冲刷。

## 4.7 子模块信号接口

| 模块 | 关键输入 | 关键输出 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| alu | a, b, alu_ctrl(4) | result, zero | 算术逻辑运算与移位 |
| regfile | rs1, rs2, rd, wdata, we | rd1, rd2 | 32×32 寄存器堆（x0 硬连 0） |
| extend | instr 字段, imm_src(3) | imm_ext | I/S/B/U/J 立即数扩展 |
| imem | addr(13), clk | instr | 指令内存（BRAM，$readmemh 加载） |
| dmem | rd_addr, wr_addr, wd, we, funct3 | rd | 数据内存（字节使能/双读口/旁路） |
| branch_unit | rs1, rs2, br_type(3) | br_taken | 六种条件分支判定 |
| control_unit | opcode, funct3, funct7 | 控制信号组 | 主译码 + ALU 译码 |
| pipe_regs | 各阶段数据 + valid/flush | 锁存后的阶段数据 | 四级流水线寄存器 |
| hazard_unit | 各阶段 rs/rd、valid | stall/flush 控制 | Load-Use 检测与停顿 |
| forward_unit | EX/MEM 级 rd 与 wb 信号 | fwd 选择 | 两级数据转发 |
| branch_predictor | pc_f, 分支解析结果 | 预测目标 | 2-bit 计数 + BTB |

表 2 子模块信号接口

# 5 冒险处理与高性能优化

## 5.1 数据冒险与转发

流水线中后一条指令可能在 EX 级读取前一条尚未写回的目的寄存器。设计采用两级转发：EX/MEM 级结果可直接前送到 EX 级 ALU 输入，MEM/WB 级结果可前送到 EX 级与访存地址。对于 Load-Use 冒险（上一条为 load 且下一条在 EX 级需要其数据），转发无法消除时插入一个停顿周期并冒泡。

## 5.2 控制冒险与分支预测

分支结果在 EX 级解析，若每遇分支都停顿将损失两个周期。设计实现 2-bit 饱和计数器分支预测器与 BTB：IF 级依据历史预测分支是否跳转并取得预测目标；预测错误时冲刷 IF/ID 两级，惩罚两个周期；BTB 记录分支目标地址，jalr 动态跳转同样参与预测。循环与调用场景下命中率高，实测 branch 测试 352 周期完成。

## 5.3 jalr 对齐

jalr 目标地址低 1 位清零（即 2 字节对齐），满足 RISC-V 规范对间接跳转地址对齐的要求，避免取指错位。

## 5.4 hazard_unit 修复

开发中修复了一个影响 ld_st 官方测试的关键缺陷：LUI/AUIPC/JAL 的 rs1/rs2 字段实为立即数位，不参与 Load-Use 检测。此前这些指令的立即数字段偶然与后继指令 rd 相同会误判为数据依赖，触发错误停顿并导致指令重复执行。修复后 ld_st 由 FAIL 转 PASS（1242 周期）。

## 5.5 MMIO 演示接口

CPU 提供 io_write/io_wdata 观察端口：当写地址落在 0xF0000000 时，将数据输出到 LED。fpga_top 中由 LED_W 参数控制 LED 数量与极性，支持 ZedBoard（8 位高电平点亮）与 AC7021B（1 位低电平点亮）。

# 6 存储子系统设计（BRAM 可综合化）

## 6.1 指令内存 imem

imem 为只读指令内存，通过 $readmemh 从 program.hex 加载程序，容量由 DEPTH 参数控制。为使 Vivado 2019.1 推断 Block RAM，采用真同步读（时钟沿读取并锁存输出寄存器），并取消异步复位（BRAM 输出寄存器无复位端），改用 initial 语句清零。综合日志确认 imem 输出寄存器以 Block RAM 实现。

## 6.2 数据内存 dmem

dmem 为数据内存，支持字节使能写与多种宽度读。写入采用独立 if 分字节写模式（sb/sh/sw 的字节使能由 funct3 与低 2 位地址生成），这是 Vivado 推断 BRAM 的标准模式。读取采用纯同步双读口：主读口 rd_addr 取目标字，辅助读口 rd_addr2（=rd_addr+4）取下一字，支持非对齐 lh/lw/lhu 的跨字读。

## 6.3 写后读同址旁路

同步读 BRAM 无法在一个周期内写后读同址（读到旧值）。本设计将旁路放在读数据提取的组合逻辑层：写信息（写使能、写地址、字节使能、写数据）延迟一拍锁存为 wpost_*_r 寄存器；当本次读地址与上一拍写地址相同时，按字节使能从写数据重建写后值，未写字节保留同步读出的真实旧值。该方案既保证功能正确，又不破坏 BRAM 推断（此前在同步读逻辑内做条件读旁路会阻断 BRAM 推断）。

## 6.4 资源实测与优化历程

| 版本 | Slice LUTs | LUT-as-Memory | Block RAM | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基线（组合读） | 12059 | 8240 | 0 | dmem/imem 全为 LUTRAM |
| 字节使能写 | 7018 | 3632 | 1 | imem 推断 BRAM，dmem 仍 LUTRAM |
| 组合层旁路（当前） | 3154 | 48 | 4 | imem+dmem 全部推断 BRAM，达标 |

表 3 存储子系统优化资源对比（AC7021B，DEPTH=2048，led.hex）

最终综合结果：Slice LUTs 3154（占 53200 的 5.93%）、Slice Registers 5462、Block RAM Tile 4（RAMB18×4）、LUT-as-Memory 48。满足赛题“LUT<5000”演示项要求，较基线累计下降 74%。

## 6.5 关键问题与调试方法

开发过程中沉淀了若干调试方法：其一，be 字节使能公式初版漏掉半字对齐写（off=2），修正为移位生成（4'b0011<<woff），ld_st 从 822 周期失败恢复为 1242 周期通过；其二，xsim 增量编译会链接旧库产生假结果，修改 RTL 后必须清理 xsim.dir 重编；其三，工程目录被残留 Vivado 进程占用会导致综合 permission denied，需清理进程后重跑。完整 debug 记录见 risc-v.md 第 7～12 次工作日志。

# 7 验证与测试

## 7.1 验证策略

验证采用自底向上的四层策略：模块级 Testbench 验证单个模块；整机 Testbench 验证流水线功能；官方 riscv-tests 测试集系统验证指令语义；应用演示程序验证实际计算能力。每个阶段均以“仿真先行、通过后再推进”为原则。

## 7.2 模块级与整机测试

| Testbench | 验证内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| tb_alu/tb_regfile/tb_extend/tb_imem/tb_dmem | 底层模块功能 | 全部 PASS |
| tb_single（单周期） | basic.s 全指令集 | 56 周期，10 项检查 PASS |
| tb_pipe_basic | 流水线基本功能 | 74 周期 PASS |
| tb_pipe_hazard | 转发链 + Load-Use | 34 周期 PASS |
| tb_pipe_branch | 分支预测 + 调用返回 | 352 周期 PASS |
| tb_pipe_full | RV32I 全集 + 陷阱检查 | 156 周期 PASS |

表 4 模块级与整机测试结果

## 7.3 官方测试集

riscv-tests 官方 rv32ui 测试集共 42 项。通过自研翻译器将 GAS 语法展开为 RV32 语义，用自研汇编器生成 hex 后由通用 Testbench 运行。最终 40 项 PASS、2 项 SKIP：ma_data（非对齐访存测试）因跨字写在 BRAM 单写口架构下不完整支持、且其 test_136+ 依赖官方仅 RV64 定义的数据写入链而跳过；fence_i 因 imem 为只读 ROM 无法支持自修改代码而跳过。两项均属架构边界且有明确技术理由。

## 7.4 应用演示程序

| 程序 | 功能 | 周期数 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| matmul.s | 3×3 整数矩阵乘法（软件乘法） | 8503 | PASS，9 元素全校验通过 |
| qsort.s | 快速排序（Lomuto 划分 + 递归） | 871 | PASS，8 元素排序正确 |

表 5 应用演示程序仿真结果

matmul 使用移位-加法软件乘法（RV32I 无乘法指令），验证了循环、条件分支与内存访存的组合能力；qsort 使用栈帧递归调用，验证了 call/jalr 返回地址保存恢复与栈操作。两个程序均自校验结果后输出通过标志。

# 8 FPGA 实现与资源

## 8.1 目标平台

设计面向两款 FPGA 平台：NetFPGA SUME（Xilinx Virtex-7 XC7VX690T）与 ALINX AC7021B（Xilinx Zynq-7020 xc7z020clg484-1）。fpga_top 顶层通过 LED_W/LED_ACTIVE_LOW/DEPTH 参数适配不同板卡，约束文件按板卡分别提供。

## 8.2 综合实现流程

提供一键脚本：synth_only.tcl 快速综合验证资源；build_v06.tcl 完成综合、实现与比特流生成（Vivado 2019.1 的 launch_runs 子进程存在 TclStackFree 偶发崩溃，已提供单进程替代脚本）。程序 hex 自动复制到运行目录供 $readmemh 读取。

## 8.3 资源占用

| 资源 | 使用 | 可用 | 占用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 3154 | 53200 | 5.93% |
| Slice Registers | 5462 | 106400 | 5.13% |
| Block RAM Tile | 4 | 140 | 2.86% |
| LUT as Memory | 48 | 17400 | 0.28% |

表 6 AC7021B 综合资源占用（DEPTH=2048）

## 8.4 实机上板验证

AC7021B 通过板载 USB 转 JTAG/串口接口下载比特流：LED 闪烁程序（写 0xF0000000 输出 1Hz 方波）实机运行成功，LED 稳定闪烁，验证了时钟、复位、CPU 取指执行与 MMIO 输出的完整链路。SUME 板约束引脚核对与上板为后续工作。

# 9 结论与展望

## 9.1 完成度总结

| 赛题评分项 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 设计文档 | 本文档（含架构、信号、验证、资源数据） |
| 官方测试集 | riscv-tests rv32ui 40/42 PASS + 2 SKIP（有理由） |
| 应用演示 | 矩阵乘法 + 快速排序，仿真通过，可上板 |
| CoreMark 跑分 | 工具链下载中，待移植 |
| LUT<5000 | 达成（3154 LUT / 4 BRAM） |
| 双板上板 | AC7021B LED 验证通过；SUME 待完成 |

表 7 赛题评分项完成情况

## 9.2 技术亮点

本设计的主要技术亮点：一是存储子系统完全 BRAM 化，通过“纯同步读 + 组合层写通旁路”同时保证功能正确与资源最优；二是以自研汇编器与测试翻译器完整验证官方测试集，脱离对商业编译器的依赖；三是全流程仿真先行，每个阶段都有可复现的验证记录。

## 9.3 不足与展望

后续工作包括：完成 CoreMark 裸机移植与跑分（依赖 riscv-gcc 工具链）；在 SUME 板完成约束核对与上板；可进一步优化关键路径时序、增加非对齐访存的完整硬件支持（跨字写）以消除 ma_data 边界。